| Adc_array_wafflecap 16 Topologie A |  |
| --- | --- |
|  | 41um² Extracted capacitance per 16 cells: 9,18 fF Extracted capacitance per unit-cell: G:572,7 aF 8:574,4 aF 4:575,3 aF 2:575,7 aF 1:575,8 aF |

| Adc_array_wafflecap 8 Topologie A |  |
| --- | --- |
|  | 25um² Extracted capacitance per 8 cells: 4.77 fF Extracted capacitance per unit-cell: 8:594aF 4:596aF 2:597aF 1:598aF |

| Adc_array_fingercap 8 Topologie A |  |
| --- | --- |
|  | Bad matching 23um² Extracted capacitance per unit-cell: 8:457aF 1:700aF |

| Adc_array_ fingercap 8 Topologie B |  |
| --- | --- |
|  | 22um² Extracted capacitance per 8 cells: 3.12 fF Extracted capacitance per unit-cell: 8:389,4aF 4:389,0aF 2:390,2aF 1:390,4aF Parasitics Top<->Shield are problematic, validation by simulation |

| Adc_array_ fingercap 16 Topologie C |  |
| --- | --- |
|  | 17um² Extracted capacitance per 16 cells: 736 aF Extracted capacitance per unit-cell: 16: 46.0 aF 8: 46.4 aF 4: 47.2 aF 2: 47.8 aF 1: 48.0 aF |

| Adc_array_ fingercap 8 Topologie D |  |
| --- | --- |
|  | 24um² Extracted capacitance per 8 cells: 1.07 fF Extracted capacitance per unit-cell: 8:134,0 aF 4:136,9 aF 2:138,2 aF 1:138,4 aF |

| Adc_array_ fingercap 8 Topologie E |  |
| --- | --- |
|  | 28um² Extracted capacitance per 8 cells: 5.55 fF Extracted capacitance per unit-cell: 8:694,5aF 4:695,3aF 2:698,2aF 1:700,0aF Capacitance per Unit-Cell 694 aF Higher cap than wafflecap, worse matching |